Silicon Bring-up & 6.6Gbps High-Speed Interface Automated Verification System

모바일 D-IC 및 T-Con 구동 기술을 기반으로 하드웨어 실리콘 Bring-up 및 양산성 평가 과정을 완전 자동화한 통합 검증 프레임워크입니다.

수작업으로 진행되던 계측 장비 제어, 데이터 누적, 불량 로그 분석 파이프라인을 자동화하여 검증 턴어라운드 타임(TAT)을 획기적으로 단축하고 인적 오류를 원천 차단하기 위해 개발되었습니다. 고가의 상용 솔루션 도입이 어려운 중소 팹리스 및 스타트업 환경에 즉시 이식 가능한 실무형 아키텍처를 지향합니다.

- 개요 및 해결하려는 문제

수동 분석의 한계 및 비용 증가 엔지니어가 수백 개의 텍스트 로그 파일을 개별적으로 열어 에러 키워드를 검색하는 방식으로 인해 Debugging Time이 증가하고, Bring-up 일정이 지연되는 리스크가 존재합니다.

간헐적 불량 탐지 누수 6.6Gbps High-Speed Interface 환경에서 간헐적으로 발생하는 Lane-to-Lane Skew Violation이나 시스템 Watchdog Timeout 같은 치명적인 타이밍/프로토콜 불량 패턴을 휴먼 에러로 인해 놓칠 가능성이 높습니다.

야간 롱런(Long-Run) 시험 중단 리스크 밤샘 검증 중 장비 통신 오류나 타임아웃으로 시스템이 튕겼을 때, 처음부터 다시 모든 테스트 케이스(TC)를 재실행해야 하므로 계측 자원과 시간이 낭비됩니다.

하드코딩된 스크립트의 유연성 부재 새로운 칩셋 Spec이나 신규 불량 코드가 추가될 때마다 검증 소스 코드를 매번 직접 수정해야 하므로 유지보수 효율이 급격히 떨어집니다.

- 시스템 아키텍처 및 주요 기능

본 시스템은 실행기(Runner), 분석기(Parser), 실시간 웹 대시보드(Dashboard)가 유기적으로 결합된 데이터 파이프라인 구조를 가지며, 철저한 시스템 방어 로직이 설계되어 있습니다.

[config.json] -> [runner.py (병렬 엔진 & Lock)] -> 장비 제어 및 로그 생성 -> [parser.py (Failure Triage)] -> [Streamlit Web Dashboard] (실시간 시각화)

실행기 (runner.py, config.json)

- 설정 기반 자동 제어: JSON 설정 파일을 파싱하여 복잡한 레지스터 설정, Voltage Sweep, 주파수 마진 검증 시나리오를 자동으로 실행합니다.

- 스레드 풀 병렬 엔진: ThreadPoolExecutor 기반으로 최대 4개 채널을 병렬 구동하여 검증 속도를 극대화합니다.

- 하드웨어 상호 배제 (Device Lock): 멀티스레드 환경에서 동일 계측 장비에 커맨드가 꼬여 락업(Lock-up)이 걸리는 것을 방지하기 위해 threading.Lock()을 통한 동기화를 제어합니다.

- 실시간 실무형 Resume 기능: 검증 재시작 시, 기존 폴더 내 로그 파일의 존재 여부뿐만 아니라 실제 내용물 내에 장비가 뱉은 'PASS' 각인 여부를 엄격히 파싱합니다. 실패(FAILED)했거나 중단된 차수만 콕 집어 재시험(Retry)을 수행하는 고강도 연속성을 보장합니다.

- 동적 세션 관리: 실행할 때마다 고유 타임스탬프 기반 결과 폴더(Project_Results_YYYYMMDD_HHMMSS)를 분리 생성하여 데이터 오염을 방지하고 마감 시 ZIP 압축 백업을 수행합니다.

- 인프라 방어 로직: 디스크 1GB 미만 시 자동 차단 시스템 및 15초 장비 타임아웃(Timeout) 보호 장치를 내장했습니다.

분석기 (parser.py, error_map.json)

- 데이터와 코드의 완전 분리: 에러 정의 및 분류 맵을 외부에 두고 관리하여, 소스 코드 수정 없이 JSON 파일만 업데이트하면 신규 불량 코드에 즉시 대응합니다.

- Failure Triage 자동 분류: MIPI Lane-to-Lane Skew Violation(0X701), 6.6Gbps Link Training Fail(0X801), VCO Range Over, Watchdog Timeout 등의 불량을 규칙 기반 알고리즘으로 카테고리화하여 정밀 통계를 누적합니다.

웹 대시보드 리포터 (Streamlit)

- 자동 팝업 아키텍처: 검증 및 데이터 집계가 마감되는 즉시 백그라운드에서 Uvicorn 서버를 구동하여 브라우저에 실시간 수율 차트와 불량 빈도 순위 대시보드를 팝업합니다.

- 기술 스택

- 언어: Python 3.14 (최신 가상환경 규격 반영)

- 하드웨어 인터페이스: PyVISA (Virtual Instrument Software Architecture)

- 데이터 분석 & 시각화: Pandas, Matplotlib, Streamlit, Uvicorn

- 동시성 제어: Concurrent.futures (ThreadPoolExecutor), Threading (Lock)

- 구동 및 설치 방법 (폐쇄망 오프라인 배포 특화)

대다수 팹리스 계측실 및 스타트업 보안 구역 PC는 외부 인터넷이 차단된 폐쇄망 환경입니다. 본 시스템은 USB 이식만으로 단 한 줄의 명령어 없이 오프라인 설치가 가능하도록 배포본이 패키징되어 있습니다.

Case A. 인터넷 연결이 불가능한 보안 계측실 (폐쇄망 환경)

- 시스템 패키지 폴더를 USB에 담아 장비 PC로 복사합니다.

- 폴더 내에 위치한 install_offline.bat 파일을 더블클릭하여 실행합니다.

- 내부적으로 --no-index --find-links=./offline_packages 옵션이 구동되어 외부 인터넷 없이 로컬 완성형 Wheel 파일(.whl)들로 가상환경 의존성을 100% 완벽히 구축합니다.

Case B. 일반 개발 환경 (온라인 환경) python -m venv .venv .venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt

시스템 가동 및 원스톱 모니터링 python runner.py

- 연결된 VISA 장비 리스트가 화면에 출력되면 타깃 장비 번호를 선택합니다.

- 중단된 이력이 있을 경우 [RESUME CHECK] 프롬프트가 팝업되며, y 입력 시 미완료 항목만 자동으로 이어서 검증을 완수합니다.

- 검증 마감 즉시 웹 브라우저에 대시보드가 자동으로 로드됩니다.

- 기대 효과 (Business Value)

- 검증 TAT(Turnaround Time) 80% 단축: 100% 자동화된 반복 스위핑 및 일괄 파싱 파이프라인을 통해 엔지니어의 단순 분석 리소스를 절감하고 핵심 디버깅에만 집중할 수 있게 합니다.

- 야간 무인 검증 신뢰성 확보: 장비 락 방지 및 무한 루프 차단, 실패 차수 선별 Resume 메커니즘을 통해 엔지니어가 퇴근한 야간 시간대에도 24시간 중단 없는 강건한 검증을 보장합니다.

- 오픈소스 기반 인프라 비용 절감: 스타트업 및 중소 팹리스 환경에서 수천만 원 상당의 상용 자동화 솔루션 없이도 파이썬 인프라만으로 커스텀 탑티어 검증 파이프라인 구축 및 유지보수가 가능함을 증명합니다.